CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

malá vodní nádrž Borotín II

- Údržba porostů a pozemků

Celková výměra sečených ploch: 2130 m2

Sečení travního porostu 2 x za rok; první seč bude provedena nejpozději do 15. 6., druhá seč nejpozději do 15. 10.

Úseky sečení:

- koruna hráze v celé délce

- hráz od paty svahu po korunu + návodní strana od hladiny po korunu hráze

- plocha nad přehradou-pozemky Povodí Moravy,s.p.

Odstraňování náletových dřevin na vzdušném i návodním líci a bezpečnostním přelivu bude prováděno 1 x ročně.

Odstraňování naplavenin z hráze a bezpečnostního přelivu, likvidace v souladu s platnou legislativou 1x měsíčně.

Úklid pozemků	- likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou 1 x měsíčně.

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) 1 x měsíčně.

b) Manipulace na vodním díle

- manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)

- plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem

c) Využití vodního díla

Dle manipulačního řádu slouží vodní dílo k zadržení vody v krajině.

d) Přístup k vodnímu dílu

- Přístup k vodnímu dílu je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.