CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

malá vodní nádrž Hrabišín

Nejméně jedenkrát měsíčně bude provedena komplexní prohlídka vodního díla – včetně vizuální kontroly všech prvků, funkční zkoušky spodních výpustí a kontroly stavu všech technických objektů, porostů atd. Výsledek kontroly bude vždy zaznamenán do provozního deníku.

Dále bude prováděno následující:

- Údržba porostů, díla a pozemků

Sečení travního porostu 2 x za rok; první seč bude provedena nejpozději do 15. 6., druhá seč nejpozději do 15. 10.

Úseky sečení:

- koruna hráze v celé délce

- hráz od paty svahu po korunu + bezprostřední podhrází (okolí šachet patního drénu a cca 20 m koryta pod vyústěním odpadní štoly)

- opevněný návodní líc hráze a jiné části díla budou udržovány bez vegetace (plevelů, náletů, travin)

- Sečení bezprostřední části břehů nad vodní hladinou (pás travin zejména na pravém břehu o šířce cca 2 – 3 m)

Příjezdová cesta do podhrází není v majetku PM – proto bude pouze řešena její bezpečná průjezdnost – ořez větví, odklízení popadaných dřevin, větví, či jiných předmětů  apod.

Odstraňování náletových dřevin na vzdušném i návodním líci, bezpečnostním přelivu, v místě vyústění odpadní štoly a v místě skluzu na přítoku bude prováděno dle potřeby, min. však 1 x ročně.

Odstraňování naplavenin z hráze a bezpečnostního přelivu, odstraňování plavenin z vodní hladiny, odstraňování předmětů ze spadiště sdruženého objektu a z odpadní štoly bude prováděno dle potřeby, min. však 1x měsíčně.

Úklid pozemků	- likvidace nasbíraného odpadu, dřevní hmoty apod. proběhne min. 1 x měsíčně.

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) 1 x měsíčně.

Provozovatel zajistí periodický úklid pozemků náležících k VN, příp.zajistí osazení odpadkových košů a likvidaci odpadu.

b) Údržba technických prvků vodního díla a manipulace na vodním díle

- min. 1 x měsíčně bude provedena funkční zkouška obou uzávěrů a tím i kontrolní manipulace. Toto doporučujeme provádět častěji, aby nemohlo dojít k zanesení a ucpání spodní výpusti při následném otevření. Za toto plně ručí provozovatel!!

- Dále bude provedena kontrola a příp.údržba závory, otevření manipulační šachty, zábradlí, branky atd., vč. kompletního očištění.  V případě potřeby bude po dohodě se správcem nádrže provedeno promazání pantů, ovládacích prvků nádrže ad.

- manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)

- plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem a bude v dostatečném předstihu oznámeno na VH dispečink a provoz PM

- po vypuštění nádrže bude provedena komplexní prohlídka odvodněné části nádrže. Ze strany provozovatele bude provedeno očištění prvků, které byly zaneseny a bude ověřen jejich stav. Tato kontrola proběhne za účasti správce nádrže, tj. provozu Šumperk.

c) Využití vodního díla

Vodní dílo slouží mj. ke zmírnění povodňových průtoků v retenčním prostoru a extenzivnímu chovu ryb.

d) Přístup k vodnímu dílu

Přístup k vodnímu dílu je přístupovou cestou, která vede přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.

Veškerá údržba, manipulace, prováděné úkony budou zaznamenávány do PROVOZNÍHO DENÍKU vodní nádrže.