CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

Bohutín

- Údržba porostů a pozemků

Celková výměra sečených ploch: 1465 m2

Sečení travního porostu 2 x za rok; první seč bude provedena nejpozději do 15. 6., druhá seč nejpozději do 15. 10.

Úseky sečení:

- koruna hráze v celé délce

- hráz od paty svahu po korunu + návodní strana od hladiny po korunu hráze

Odstraňování náletových dřevin z celé hráze (koruna, vzdušní i návodní svah) v souladu zejména se zákonem o ochraně přírody a krajiny bude prováděno 1 x ročně.

Odstraňování naplavenin z hráze, likvidace v souladu s platnou legislativou 1x měsíčně.

Úklid pozemků	- likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou min. 4 x ročně.

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) 1 x měsíčně.

Pravidelně čistit, ošetřovat a udržovat požerák v provozuschopném stavu a to i v zimním období (možné zamrzání česlí, přimrznutí ledové celiny k objektu požeráku) vč. promazání zámku na poklopu.

b) Manipulace na vodním díle

- manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)

- plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem

- vedení provozního deníku se zápisy dle manipulačního řádu

c) Využití vodního díla

Dle manipulačního řádu slouží vodní dílo k akumulaci vody bez retenčního prostoru a extenzivnímu chovu ryb.

d) Přístup k vodnímu dílu

Přístup k vodnímu dílu je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.