CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

Rouské

- Údržba porostů a pozemků

Celková výměra sečených ploch: 1 500 m2

Sečení travního porostu 2 x za rok; první seč bude provedena nejpozději do 15. 6., druhá seč nejpozději do 15. 10.

Úseky sečení:

- koruna hráze v celé délce

- hráz od paty svahu (popř. od vodní hladiny spodní nádrže) po korunu + návodní strana od hladiny po korunu hráze

Odstraňování náletových dřevin na vzdušném i návodním líci a na březích nádrže (pozemky ČR, s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p.) bude prováděno 1 x ročně.

Odstraňování naplavenin z hráze a sdruženého objektu, likvidace v souladu s platnou legislativou 1x měsíčně.

Úklid pozemků	- likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou 1 x měsíčně.

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) 1 x měsíčně.

b) Manipulace na vodním díle

- manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)

- plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem

- z vodní nádrže bude zachován minimální zůstatkový průtok  1 l/s  (zaručeno násoskou 2 cm)  vedenou přes korunu hráze

- Povinnost sledování, kontroly a provozu údržby vodního díla se řídit dle manipulačního

- a provozního řádu – plánu cyklické údržby.

- Povinnost vést průběžně provozní knihu k vodnímu dílu, zaznamenávat průběžně veškerou činnost související se sledováním, kontrolou a revizí vodního díla.

c) Využití vodního díla

Dle manipulačního řádu slouží vodní dílo ke sportovnímu rybolovu.

e) Přístup k vodnímu dílu

- vodní dílo se tedy nachází i na pozemcích, ke kterým nevykonává vlastník Povodí Moravy, s.p. právo hospodařit, a proto tyto pozemky nejsou předmětem spoluužívání a smluvní vztahy vztahující 
se k těmto pozemkům jsou pouze věcí spoluuživatele. Přístup k vodnímu dílu je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.