CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE SNĚŽNÉ

a) Údržba porostů a pozemků

- provádění základní drobné údržby na VD – čištění, ošetřování, mazání pohyblivých částí ekologickým tukem, udržování pohyblivých částí spodních výpustí v provozuschopném stavu, úklid sněhu z manipulační lávky,

- minimálně 2 x ročně provádět úklid kolem celého VD – odstranění znečištění a odpadků, které bude likvidovat na svoje náklady dle platné legislativy,

- 2 x ročně provádět sečení travního porostu s jeho úklidem mimo VD,

- na vzdušním i návodním líci hráze odstraňovat náletové dřeviny – 2 x ročně,

- čištění manipulačních objektů, šachet a odvodňovacích příkopů,

- odstraňování a likvidace předmětů a hmot zachycených či naplavených na VD a nakládat s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech.

b) Manipulace na vodním díle

- manipulace na vodním díle v souladu se schváleným MPŘ, při zvýšených vodních stavech zajišťovat četnější sledování VD,

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)

- plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem