CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE Rouské

- Údržba porostů a pozemků

Celková výměra sečených ploch: 1 500 m2

Sečení travního porostu 2 x za rok; první seč bude provedena nejpozději do 15. 6., druhá seč nejpozději do 15. 10.

Úseky sečení:

- koruna hráze v celé délce

- hráz od paty svahu (popř. od vodní hladiny spodní nádrže) po korunu + návodní strana od hladiny po korunu hráze

Odstraňování náletových dřevin na vzdušném i návodním líci a na březích nádrže (pozemky ČR, s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p) bude prováděno 1 x ročně.

Odstraňování naplavenin z hráze a sdruženého objektu, likvidace v souladu s platnou legislativou 1x měsíčně.

Úklid pozemků	- likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou 2x ročně.

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) 1 x měsíčně.

b) Manipulace na vodním díle

- manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)

- plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem

- povinnost sledování, kontroly a provozu údržby vodního díla se řídit dle manipulačního

a provozního řádu – plánu cyklické údržby.

- povinnost vést průběžně provozní knihu k vodnímu dílu, zaznamenávat průběžně veškerou činnost související se sledováním, kontrolou a revizí vodního díla.

c) Využití vodního díla

Dle manipulačního řádu slouží vodní dílo ke sportovnímu rybolovu.

e) Přístup k vodnímu dílu

- Přístup k vodnímu dílu je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.